MODUL BELAJAR

VLAN BIAR PAHAM

Oleh: Naufal Giga Arrasyid

XI TKJ 4 SMK TELKOM MALANG

- Konsep dasar VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah teknologi jaringan yang membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. VLAN berfungsi meningkatkan keamanan, mengurangi lalu lintas broadcast, dan mempermudah manajemen jaringan tanpa bergantung pada lokasi fisik perangkat.

- Pengertian VLAN

Pengertian VLAN Access

VLAN Access adalah jenis VLAN di mana setiap port switch terhubung ke satu VLAN saja

Pengertian VLAN Access

VLAN Trunking adalah teknologi yang memungkinkan untuk mengirimkan banyak VLAN melalui satu port atau koneksi jaringan

- Konfigurasi VLAN

1.Buat VLAN:

Switch>

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan (1-4096)

Switch(config-vlan)#name (bebas)

2.A Konfigurasi Mode Access

Switch(config)#int fa0/1 (sesuaikan dengan Interface masing masing)

Switch(config-if)#switch mode access

Switch(config-if)#sw acc vlan 10 (sesuaikan dengan vlan masing masing)

Switch(config-if)#

2.B Konfigurasi Mode Trunk

Switch(config)#int fa0/1 (sesuaikan dengan Interface masing masing)

Switch(config-if)#switch mode trunk

Switch(config-if)#